# LEMBAR PRAKTIKUM 7

Mata Kuliah 		: Mikrokontroler

SKS / Semester 	: 3 SKS / Semester IV

Dosen Pengampu	: Dr. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.

Materi			: Kombinasi RTC – Membran keypad 4x4 dan Dot Matrix MAX7219

Sasaran Kelas 	: Reguler

Alokasi Waktu 	: 3 x 50 Menit

## I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

- CPL-05-IFSB (Sikap & Keterampilan Umum): Lulusan mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang melibatkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak secara mandiri, bermutu, dan terukur.

- CPMK-05-12-IFSB (Pengetahuan & Keterampilan Khusus): Mahasiswa mampu memahami konsep matriks LED (CCAR/ACCR), menerapkan teknik pemindaian (scanning) untuk menghasilkan pola pada layar Dot Matrix 7x5, serta mengintegrasikan modul Dot Matrix 4x8x8 IC MAX7219 melalui komunikasi SPI pada mikrokontroler.

- CPMK-05-13-IFSB (Pengetahuan & Keterampilan Khusus): Mahasiswa mampu:

- Mengintegrasikan modul RTC DS1307 dengan mikrokontroler melalui komunikasi I2C.

- Membaca dan mengolah data tanggal serta waktu secara real-time.

- Menggunakan Membran Keypad 4×4 sebagai perangkat input pengguna.

- Menampilkan data waktu, tanggal, dan informasi lainnya pada Dot Matrix MAX7219.

- Merancang sistem jam digital sederhana yang dapat diatur melalui keypad.

## II. TEORI DASAR

1. Dot Matrix Display 4 x 8x8 (Modul MAX7219)

Merupakan modul tampilan yang terdiri dari 4 buah dot matrix 8x8 yang digabungkan. Modul ini menggunakan IC MAX7219 yang memungkinkan mikrokontroler mengontrol 256 titik LED (32x8) hanya dengan menggunakan 3 pin (DIN, CS, CLK) melalui antarmuka serial SPI. Pemrogramannya di Arduino dimudahkan dengan adanya pustaka LedControl.h.

### 2. Real Time Clock (RTC) DS1307

RTC DS1307 adalah modul pewaktu yang mampu menyimpan informasi detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun secara kontinu meskipun daya utama dimatikan karena didukung oleh baterai cadangan.

### 3. Membran Keypad 4×4

Keypad 4×4 merupakan perangkat input matriks yang terdiri dari 16 tombol dengan konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. Pembacaan tombol dilakukan menggunakan teknik scanning pada baris dan kolom.

### 4. Integrasi RTC–Keypad–MAX7219

Ketiga modul dapat dikombinasikan untuk membangun sistem jam digital interaktif yang memungkinkan pengguna:

- Melihat waktu dan tanggal.

- Mengatur alarm.

- Mengubah jam dan tanggal melalui keypad.

- Menampilkan informasi pada dot matrix.

## III. ALAT DAN BAHAN

- Komputer/Laptop dengan aplikasi Arduino IDE terinstal.

- Board Modul Master Micro V2 (berbasis chip ATmega2560 Pro Mini / Arduino Uno).

- Modul Dot Matrix 4x8x8 (MAX7219).

- Membran Keypad 4x4

- Kabel Jumper Male-to-Female dan Female-to-Female secukupnya.

## IV. TABEL KONEKSI WIRING HARDWARE

Tabel 1. Koneksi Modul MAX7219 (4x8x8) ke Arduino Mega

| Pin Modul MAX7219 | Pin Arduino Mega 2560 | RTC CN8 | Membran keypad 4x4 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 5V |  |  |
| GND | GND |  |  |
| DIN (Data In) | Pin 48 |  |  |
| CS / LOAD | Pin 50 |  |  |
| CLK (Clock) | Pin 52 |  |  |
|  | Pin 20 - SDA | D |  |
|  | Pin 21 – SCL | C |  |
|  | Pin 5 |  | R1 |
|  | Pin 7 |  | R2 |
|  | Pin 9 |  | R3 |
|  | Pin 11 |  | R4 |
|  | Pin 13 |  | C1 |
|  | Pin 15 |  | C2 |
|  | Pin 17 |  | C3 |
|  | Pin 19 |  | C4 |

# V. LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

## BAGIAN 1 : UJICOBA RTC DS1307 & Keypad Membran 4x4

### Percobaan 1A : Membaca Waktu RTC

Tujuan:

- Mengenal library RTClib.

- Membaca jam, menit, dan detik dari RTC.

Tugas:

- Tampilkan waktu pada Serial Monitor.

### Percobaan 1B : Membaca Tanggal RTC

Tujuan:

- Mengambil data tanggal, bulan, dan tahun.

Tugas:

- Tampilkan format:

18/06/2026

## BAGIAN 2 : UJICOBA DISPLAY MAX7219

### Percobaan 2A : Menampilkan Jam pada Dot Matrix

Tujuan:

- Menampilkan HHMM pada 4 modul MAX7219.

Contoh:

1345

### Percobaan 2B : Menampilkan Tanggal pada Dot Matrix

Tujuan:

- Menampilkan DDMM.

Contoh:

1806

### Percobaan 2C : Running Text Informasi Waktu

Contoh:

KAMIS 18 JUNI 2026

## BAGIAN 3 : INTEGRASI SISTEM

### Percobaan 3A : Jam Digital RTC + MAX7219

Tujuan:

- Menampilkan waktu real-time pada display.

### Percobaan 3B : Alarm Digital RTC + Keypad + MAX7219

Tujuan:

- Menyetel alarm menggunakan keypad.

- Menampilkan alarm aktif pada dot matrix.

- Mengaktifkan buzzer saat waktu alarm tercapai (opsional)

# VI. TUGAS EVALUASI

### Tugas 1

Analisis fungsi berikut:

- tampilDigit()

- tampil4Digit()

- alarmBunyi()

Jelaskan input, proses, dan output masing-masing.

### Tugas 2

Modifikasikan program sehingga Dot Matrix menampilkan:

HH:MM

secara bergantian dengan:

DD-MM

### Tugas 3

Tambahkan fitur tampilan angka dan huruf berdasarkan penekanan tombol keypad 4×4.

### Tugas 4

Buat running text:

PRAKTIKUM MIKROKONTROLER KELAS 46-47

pada modul MAX7219.

### Tugas 5 (Proyek Mini)

Rancang sistem:

Jam Digital + Kalender + Alarm (opsional)

dengan spesifikasi:

- RTC DS1307 sebagai sumber waktu.

- Keypad sebagai input.

- MAX7219 sebagai display.

- Buzzer sebagai indikator alarm (tidak harus)

## 5. Rubrik Penilaian

| Komponen | Bobot |
| --- | --- |
| Perakitan Hardware | 20% |
| Keberhasilan Program | 30% |
| Modifikasi Program | 20% |
| Analisis Tugas Evaluasi | 20% |
| Kerapian Laporan | 10% |

+

Contoh program: Menampilkan angka tanggal dan bulan serta jam dan menit

// PRAKTIKUM 7 – 18 Juni 2026

// Kuliah Mikrokontroler – Pengampu Budi Rahmani

#include <Wire.h> 	// Penggunaan I2C

#include <RTClib.h>	// Penggunaan Real-time clock

#include <LedControl.h>	// Penggunaan dot matrix MAX7219

#include <Keypad.h>		// Penggunaan membran keypad 4x4

// ================= RTC =================

RTC_DS1307 rtc;

DateTime now;

// ================= MAX7219 =================

#define DATA_IN 48

#define LOAD 50

#define CLOCK 52

#define MAX_DEVICES 4

LedControl lc = LedControl(DATA_IN, CLOCK, LOAD, MAX_DEVICES);

// ================= BUZZER =================

#define BUZZER_PIN 30

int alarmHour = 13;

int alarmMinute = 55;

bool alarmTriggered = false;

bool isBuzzerActive = false;

unsigned long buzzerStartTime = 0;

const long buzzerDuration = 2000;

// ================= FONT ANGKA (8x8) =================

const byte fontDigit[10][8] = {

{0x3C,0x66,0x6E,0x76,0x66,0x66,0x3C,0x00},

{0x18,0x38,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00},

{0x3C,0x66,0x06,0x0C,0x30,0x60,0x7E,0x00},

{0x3C,0x66,0x06,0x1C,0x06,0x66,0x3C,0x00},

{0x0C,0x1C,0x2C,0x4C,0x7E,0x0C,0x0C,0x00},

{0x7E,0x60,0x7C,0x06,0x06,0x66,0x3C,0x00},

{0x3C,0x60,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x00},

{0x7E,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x30,0x30,0x00},

{0x3C,0x66,0x66,0x3C,0x66,0x66,0x3C,0x00},

{0x3C,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x0C,0x38,0x00}

};

// ================= TAMPIL KARAKTER =================

void tampilDigit(int display, int angka)

{

for (int row = 0; row < 8; row++)

{

lc.setRow(display, row, fontDigit[angka][row]);

}

}

// tampil 4 digit

void tampil4Digit(int d1, int d2, int d3, int d4)

{

tampilDigit(3, d1); // kiri

tampilDigit(2, d2);

tampilDigit(1, d3);

tampilDigit(0, d4); // kanan

}

// ================= ALARM =================

void alarmBunyi()

{

if (now.hour() == alarmHour && now.minute() == alarmMinute && !alarmTriggered)

{

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

buzzerStartTime = millis();

isBuzzerActive = true;

alarmTriggered = true;

}

if (isBuzzerActive && (millis() - buzzerStartTime >= buzzerDuration))

{

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

isBuzzerActive = false;

}

if (now.minute() != alarmMinute)

{

alarmTriggered = false;

}

}

// ================= SETUP =================

void setup()

{

Serial.begin(9600);

if (!rtc.begin())

{

Serial.println("RTC ERROR");

while (1);

}

if (!rtc.isrunning())

{

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

}

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++)

{

lc.shutdown(i, false);

lc.setIntensity(i, 3);

lc.clearDisplay(i);

}

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

// ================= LOOP =================

void loop()

{

now = rtc.now();

alarmBunyi();

// ===== TAMPIL JAM =====

int jamPuluhan = now.hour() / 10;

int jamSatuan  = now.hour() % 10;

int minPuluhan = now.minute() / 10;

int minSatuan  = now.minute() % 10;

tampil4Digit(jamPuluhan, jamSatuan, minPuluhan, minSatuan);

delay(1000);

// ===== TAMPIL TANGGAL =====

int tglPuluhan = now.day() / 10;

int tglSatuan  = now.day() % 10;

int blnPuluhan = now.month() / 10;

int blnSatuan  = now.month() % 10;

tampil4Digit(tglPuluhan, tglSatuan, blnPuluhan, blnSatuan);

delay(1000);

}

Tugas: Buat program yang membaca data tanggal bulan dan tahun serta waktu dari RTC, untuk kemudian ditampilkan di display dot matrix 7219.

// PRAKTIKUM 7 – 18 Juni 2026

// Kuliah Mikrokontroler – Pengampu Budi Rahmani

#include <Wire.h>        // Penggunaan I2C

#include <RTClib.h>      // Penggunaan Real-time clock

#include <LedControl.h>  // Penggunaan dot matrix MAX7219

#include <Keypad.h>      // Penggunaan membran keypad 4x4

// ================= RTC =================

RTC_DS1307 rtc;

DateTime now;

// ================= MAX7219 =================

#define DATA_IN 48

#define LOAD 50

#define CLOCK 52

#define MAX_DEVICES 4

LedControl lc = LedControl(DATA_IN, CLOCK, LOAD, MAX_DEVICES);

// ================= BUZZER =================

#define BUZZER_PIN 30

int alarmHour = 10;

int alarmMinute = 45;

bool alarmTriggered = false;

bool isBuzzerActive = false;

unsigned long buzzerStartTime = 0;

const long buzzerDuration = 2000;

// ================= FONT ANGKA (8x8) =================

const byte fontDigit[10][8] = {

{ 0x3C, 0x66, 0x6E, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00 },

{ 0x18, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00 },

{ 0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x60, 0x7E, 0x00 },

{ 0x3C, 0x66, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00 },

{ 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x4C, 0x7E, 0x0C, 0x0C, 0x00 },

{ 0x7E, 0x60, 0x7C, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00 },

{ 0x3C, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00 },

{ 0x7E, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00 },

{ 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00 },

{ 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x0C, 0x38, 0x00 }

};

// ================= TAMPIL KARAKTER =================

void tampilDigit(int display, int angka) {

for (int row = 0; row < 8; row++) {

lc.setRow(display, row, fontDigit[angka][row]);

}

}

// tampil 4 digit

void tampil4Digit(int d1, int d2, int d3, int d4) {

tampilDigit(3, d1);  // kiri

tampilDigit(2, d2);

tampilDigit(1, d3);

tampilDigit(0, d4);  // kanan

}

// ================= ALARM =================

void alarmBunyi() {

if (now.hour() == alarmHour && now.minute() == alarmMinute && !alarmTriggered) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

buzzerStartTime = millis();

isBuzzerActive = true;

alarmTriggered = true;

}

if (isBuzzerActive && (millis() - buzzerStartTime >= buzzerDuration)) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

isBuzzerActive = false;

}

if (now.minute() != alarmMinute) {

alarmTriggered = false;

}

}

// ================= SETUP =================

void setup() {

Serial.begin(9600);

if (!rtc.begin()) {

Serial.println("RTC ERROR");

while (1)

;

}

if (!rtc.isrunning()) {

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

}

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++) {

lc.shutdown(i, false);

lc.setIntensity(i, 3);

lc.clearDisplay(i);

}

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

// ================= LOOP =================

void loop() {

now = rtc.now();

// alarmBunyi();

// ===== TAMPIL JAM =====

int jamPuluhan = now.hour() / 10;

int jamSatuan = now.hour() % 10;

int minPuluhan = now.minute() / 10;

int minSatuan = now.minute() % 10;

tampil4Digit(jamPuluhan, jamSatuan, minPuluhan, minSatuan);

delay(1000);

// ===== TAMPIL TANGGAL =====

int tglPuluhan = now.day() / 10;

int tglSatuan = now.day() % 10;

int blnPuluhan = now.month() / 10;

int blnSatuan = now.month() % 10;

tampil4Digit(tglPuluhan, tglSatuan, blnPuluhan, blnSatuan);

delay(1000);

//tampilkan di serial monitor

Serial.print("Tanggal sekarang : ");

Serial.print(tglPuluhan);

Serial.print(tglSatuan);

Serial.print(blnPuluhan);

Serial.println(blnSatuan);

delay(500);

Serial.print("Waktu sekarang : ");

Serial.print(jamPuluhan);

Serial.print(jamSatuan);

Serial.print(minPuluhan);

Serial.println(minSatuan);

delay(500);

}

//Program menampilkan angka dan hurus horizontal scrolling

//11 Juni 2026

#include <LedControl.h>

// ======================================================

// KONFIGURASI PIN MAX7219

// ======================================================

#define DATA_IN     48

#define LOAD        50

#define CLOCK       52

#define MAX_DEVICES 4

LedControl lc = LedControl(DATA_IN, CLOCK, LOAD, MAX_DEVICES);

// ======================================================

// FONT 8x8

// ======================================================

// ------------------------------------------------------

// ANGKA 0-9

// ------------------------------------------------------

const byte fontDigit[10][8] = {

{

0x3C,

0x66,

0x6E,

0x76,

0x66,

0x66,

0x3C,

0x00

}, // 0

{

0x18,

0x38,

0x18,

0x18,

0x18,

0x18,

0x3C,

0x00

}, // 1

{

0x3C,

0x66,

0x06,

0x0C,

0x30,

0x60,

0x7E,

0x00

}, // 2

{

0x3C,

0x66,

0x06,

0x1C,

0x06,

0x66,

0x3C,

0x00

}, // 3

{

0x0C,

0x1C,

0x2C,

0x4C,

0x7E,

0x0C,

0x0C,

0x00

}, // 4

{

0x7E,

0x60,

0x7C,

0x06,

0x06,

0x66,

0x3C,

0x00

}, // 5

{

0x3C,

0x60,

0x7C,

0x66,

0x66,

0x66,

0x3C,

0x00

}, // 6

{

0x7E,

0x06,

0x0C,

0x18,

0x30,

0x30,

0x30,

0x00

}, // 7

{

0x3C,

0x66,

0x66,

0x3C,

0x66,

0x66,

0x3C,

0x00

}, // 8

{

0x3C,

0x66,

0x66,

0x3E,

0x06,

0x0C,

0x38,

0x00

} // 9

};

// ------------------------------------------------------

// HURUF BESAR A-Z

// ------------------------------------------------------

const byte fontUpper[26][8] = {

{0x18,0x3C,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x00}, // A

{0x7C,0x66,0x66,0x7C,0x66,0x66,0x7C,0x00}, // B

{0x3C,0x66,0x60,0x60,0x60,0x66,0x3C,0x00}, // C

{0x78,0x6C,0x66,0x66,0x66,0x6C,0x78,0x00}, // D

{0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x7E,0x00}, // E

{0x7E,0x60,0x60,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x00}, // F

{0x3C,0x66,0x60,0x6E,0x66,0x66,0x3C,0x00}, // G

{0x66,0x66,0x66,0x7E,0x66,0x66,0x66,0x00}, // H

{0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00}, // I

{0x1E,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x6C,0x38,0x00}, // J

{0x66,0x6C,0x78,0x70,0x78,0x6C,0x66,0x00}, // K

{0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7E,0x00}, // L

{0x63,0x77,0x7F,0x6B,0x63,0x63,0x63,0x00}, // M

{0x66,0x76,0x7E,0x7E,0x6E,0x66,0x66,0x00}, // N

{0x3C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x00}, // O

{0x7C,0x66,0x66,0x7C,0x60,0x60,0x60,0x00}, // P

{0x3C,0x66,0x66,0x66,0x6E,0x3C,0x0E,0x00}, // Q

{0x7C,0x66,0x66,0x7C,0x78,0x6C,0x66,0x00}, // R

{0x3C,0x66,0x60,0x3C,0x06,0x66,0x3C,0x00}, // S

{0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00}, // T

{0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x00}, // U

{0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x18,0x00}, // V

{0x63,0x63,0x63,0x6B,0x7F,0x77,0x63,0x00}, // W

{0x66,0x66,0x3C,0x18,0x3C,0x66,0x66,0x00}, // X

{0x66,0x66,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00}, // Y

{0x7E,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60,0x7E,0x00}  // Z

};

// ------------------------------------------------------

// HURUF kecil a-z

// ------------------------------------------------------

const byte fontLower[26][8] = {

{0x00,0x00,0x3C,0x06,0x3E,0x66,0x3E,0x00}, // a

{0x60,0x60,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x00}, // b

{0x00,0x00,0x3C,0x66,0x60,0x66,0x3C,0x00}, // c

{0x06,0x06,0x3E,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x00}, // d

{0x00,0x00,0x3C,0x66,0x7E,0x60,0x3C,0x00}, // e

{0x1C,0x30,0x30,0x7C,0x30,0x30,0x30,0x00}, // f

{0x00,0x3E,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x3C,0x00}, // g

{0x60,0x60,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x00}, // h

{0x18,0x00,0x38,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00}, // i

{0x0C,0x00,0x0C,0x0C,0x0C,0x6C,0x38,0x00}, // j

{0x60,0x60,0x66,0x6C,0x78,0x6C,0x66,0x00}, // k

{0x38,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00}, // l

{0x00,0x00,0x6C,0x7E,0x7E,0x6B,0x63,0x00}, // m

{0x00,0x00,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x00}, // n

{0x00,0x00,0x3C,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x00}, // o

{0x00,0x00,0x7C,0x66,0x66,0x7C,0x60,0x60}, // p

{0x00,0x00,0x3E,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x06}, // q

{0x00,0x00,0x6E,0x70,0x60,0x60,0x60,0x00}, // r

{0x00,0x00,0x3E,0x60,0x3C,0x06,0x7C,0x00}, // s

{0x30,0x30,0x7C,0x30,0x30,0x30,0x1C,0x00}, // t

{0x00,0x00,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x00}, // u

{0x00,0x00,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x18,0x00}, // v

{0x00,0x00,0x63,0x6B,0x7F,0x7F,0x36,0x00}, // w

{0x00,0x00,0x66,0x3C,0x18,0x3C,0x66,0x00}, // x

{0x00,0x00,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x3C,0x00}, // y

{0x00,0x00,0x7E,0x0C,0x18,0x30,0x7E,0x00}  // z

};

// ======================================================

// FUNGSI MEMBERSIHKAN DISPLAY

// ======================================================

void clearAll()

{

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++)

{

lc.clearDisplay(i);

}

}

// ======================================================

// TAMPILKAN SATU KARAKTER

// ======================================================

void tampilKarakter(int display, char c)

{

byte buffer[8];

// default kosong

for (int i = 0; i < 8; i++)

{

buffer[i] = 0x00;

}

// angka

if (c >= '0' && c <= '9')

{

for (int i = 0; i < 8; i++)

{

buffer[i] = fontDigit[c - '0'][i];

}

}

// huruf besar

else if (c >= 'A' && c <= 'Z')

{

for (int i = 0; i < 8; i++)

{

buffer[i] = fontUpper[c - 'A'][i];

}

}

// huruf kecil

else if (c >= 'a' && c <= 'z')

{

for (int i = 0; i < 8; i++)

{

buffer[i] = fontLower[c - 'a'][i];

}

}

// tampilkan ke matrix

for (int row = 0; row < 8; row++)

{

lc.setRow(display, row, buffer[row]);

}

}

// ======================================================

// SUBROUTINE TAMPIL 4 KARAKTER

// ======================================================

void tampil4Karakter(const char *text)

{

for (int i = 0; i < 4; i++)

{

if (text[i] != '\0')

{

// urutan dibalik karena susunan MAX7219

tampilKarakter(3 - i, text[i]);

}

else

{

tampilKarakter(3 - i, ' ');

}

}

}

// ======================================================

// RUNNING TEXT

// ======================================================

void scrollText(const char *text, int speedDelay)

{

int len = strlen(text);

char buffer[5];

for (int pos = 0; pos < len + 4; pos++)

{

for (int i = 0; i < 4; i++)

{

int idx = pos + i - 4;

if (idx >= 0 && idx < len)

{

buffer[i] = text[idx];

}

else

{

buffer[i] = ' ';

}

}

buffer[4] = '\0';

tampil4Karakter(buffer);

delay(speedDelay);

}

}

// ======================================================

// SETUP

// ======================================================

void setup()

{

for (int i = 0; i < MAX_DEVICES; i++)

{

lc.shutdown(i, false);

lc.setIntensity(i, 3);

lc.clearDisplay(i);

}

}

// ======================================================

// LOOP

// ======================================================

void loop()

{

tampil4Karakter("ABCD");

delay(2000);

tampil4Karakter("1234");

delay(2000);

tampil4Karakter("aBcD");

delay(2000);

tampil4Karakter(" SB ");

delay(2000);

scrollText("Kuliah Mikrokontroler 11 Juni 2026 Kelas 46 47  ", 250);

}