LEMBAR PRAKTIKUM 3 Mata Kuliah: Mikrokontroler (SB-ITO-001)

Topik: Display 7-Segmen, Input Analog (ADC), dan Analisis Logika Output Digital

Nama Pengampu: Dr. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.

Nama Pengampu: Dr. H. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.
Tanggal Praktikum: ............................................................

## ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

- CPL-05-IFSB: Lulusan mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang melibatkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk sistem tertanam (embedded systems).

- CPMK-05-10-IFSB: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar mikrokontroler, arsitektur, prinsip kerja, serta fungsi perangkat keras dan perangkat lunak mikrokontroler.

## II. TEORI DASAR

- Scanning Display 7-Segmen: Teknik menyalakan beberapa digit display dengan cara bergantian (multiplexing). Dengan delay kecil, tampilan terlihat solid.

- Digit Selection: Pin digital 10–13 digunakan untuk memilih digit 1–4.

- Input Analog (Potensiometer): Tegangan variabel dari A0 dikonversi menjadi nilai digital (0–1023) dan dapat ditampilkan di Serial Monitor maupun display 7-segmen.

- Pemecahan Angka Multi-Digit: Nilai ADC (0–1023) dapat dipisahkan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan dengan operasi pembagian dan modulus.

## III. ALAT DAN BAHAN

- Board Mikrokontroler (Arduino Uno / sejenisnya)

- Modul Master Micro Arduino V2 dengan 4-digit 7-segmen

- Kabel USB Data & Kabel Jumper Female-to-Female

- Potensiometer

## IV. TABEL KONEKSI STANDAR (WIRING)

| Arduino Uno Pin | Modul I/O Pin | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 2–9 | CN5 (a–h) | Segmen a–h |
| 10 | CN4 - D1 | Digit 1 |
| 11 | CN4 - D2 | Digit 2 |
| 12 | CN4 - D3 | Digit 3 |
| 13 | CN4 - D4 | Digit 4 |
| A0 | CN13 | Input Potensiometer |
| 5V, GND | CN1 | Power & Ground |

### PERCOBAAN A: Dasar Output Digital (Menampilkan Angka Tunggal)

Tujuan: Mahasiswa memahami inisialisasi pin sebagai OUTPUT dan cara membentuk satu angka manual.

// Praktikum ke-3 Mikrokontroler (SB-ITO-001)

// Topik: Display 7-Segmen, Input Analog (ADC),

// dan Analisis Logika Output Digital

// Percobaan A Menampilkan angka tuggal (review dari praktikum ke-2)

// Nama Pengampu: Budi Rahmnaani

// 30 April 2026

void setup() {

// Inisialisasi Pin 2 sampai 8 (Segmen a-g) sebagai OUTPUT

for (int i = 2; i <= 8; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

}

// Inisialisasi Pin 10 sampai 13 (Digit 1-4) sebagai OUTPUT

for (int i = 10; i <= 13; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

digitalWrite(i, HIGH); // Matikan semua digit (kondisi awal)

}

}

void loop() {

// 1. Pilih Digit yang ingin dinyalakan (Digit 1 = Pin 10)

digitalWrite(10, LOW); // LOW berarti AKTIF pada modul ini

// 2. Bentuk Angka 0 (Segmen a,b,c,d,e,f NYALA; g MATI)

digitalWrite(2, LOW); // a

digitalWrite(3, LOW); // b

digitalWrite(4, LOW); // c

digitalWrite(5, LOW); // d

digitalWrite(6, LOW); // e

digitalWrite(7, LOW); // f

digitalWrite(8, HIGH);  // g (tengah)

}

### PERCOBAAN B: Pembuatan Fungsi (Counter 0-5)

Tujuan: Mahasiswa memahami penggunaan void function/prosedur untuk merapikan kode program.

C++

// Praktikum ke-3 Mikrokontroler (SB-ITO-001)

// Topik: Display 7-Segmen, Input Analog (ADC),

// dan Analisis Logika Output Digital

// Percobaan B: Counter Otomatis 0-5

// Nama Pengampu: Dr. H. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.

// 30 April 2026

void setup() {

for (int i = 2; i <= 8; i++) pinMode(i, OUTPUT);

for (int i = 10; i <= 13; i++) {

pinMode(i, OUTPUT);

digitalWrite(i, HIGH);

}

}

// Prosedur pembentuk angka Nol

void angkaNol() {

int p[] = {1,1,1,1,1,1,0}; // a,b,c,d,e,f,g

for(int i=0; i<7; i++) digitalWrite(i+2, p[i]);

}

// Prosedur pembentuk angka Nol s.d. Lima

void angka0() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

}

void angka1() {

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

}

void angka2() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

}

void angka3() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

}

void angka4() {

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

}

void angka5() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

}

void loop() {

digitalWrite(10, LOW); // Aktifkan Digit 1

angka0();  delay(1000); // Tampil 0 selama 1 detik

angka1(); delay(1000); // Tampil 1 selama 1 detik

// Panggil fungsi angka lainnya di sini

}

### PERCOBAAN C: Multiplexing (Scanning 4 Digit)

Tujuan: Mahasiswa memahami cara menampilkan angka berbeda di digit yang berbeda secara visual simultan.

C++

// Praktikum ke-3 Mikrokontroler (SB-ITO-001)

// Topik: Display 7-Segmen, Input Analog (ADC), dan Analisis Logika Output Digital

// Percobaan C: Menampilkan Angka "8420" secara Scanning

// Nama Pengampu: Dr. H. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.

// 30 April 2026

void setup() {

for (int i = 2; i <= 13; i++) pinMode(i, OUTPUT);

}

// Fungsi bantuan untuk mematikan semua digit

void matikanSemuaDigit() {

for (int i = 10; i <= 13; i++) digitalWrite(i, HIGH);

}

void loop() {

// Tampilkan '8' di Digit 1

matikanSemuaDigit();

digitalWrite(10, LOW);

// Kode segmen untuk angka 8 (semua nyala)

for (int i = 2; i <= 8; i++) digitalWrite(i, HIGH);

delay(3);  // Delay sangat singkat

// Tampilkan '4' di Digit 2

matikanSemuaDigit();

digitalWrite(11, LOW);

// Kode segmen angka 4 (b,c,f,g nyala)

digitalWrite(2, 0);

digitalWrite(3, 1);

digitalWrite(4, 1);

digitalWrite(5, 0);

digitalWrite(6, 0);

digitalWrite(7, 1);

digitalWrite(8, 1);

delay(3);

// ... (lanjutkan untuk Digit 3 dan 4)

}

### PERCOBAAN D: Integrasi ADC dan Display

Tujuan: Mahasiswa mampu membaca sensor analog (potensiometer) dan menampilkan hasilnya ke 4-digit 7-segment secara sinkron.

// Praktikum 3 - Mikrokontroler

// Kelas 46 - 30 April 2026

// ------------------------------------

// Scanning 7-Segmen Display & Input Potensiometer (Right Aligned, Stabil)

const int potPin = A0;

int digitPins[4] = { 10, 11, 12, 13 };  // Digit 1 (kiri) sampai Digit 4 (kanan)

int lastValue = 0;                      // menyimpan nilai terakhir

// ---------------------------

// SETUP

// ---------------------------

void setup() {

for (int i = 2; i <= 9; i++) pinMode(i, OUTPUT);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

pinMode(digitPins[i], OUTPUT);

digitalWrite(digitPins[i], HIGH);  // default OFF

}

Serial.begin(19200);

}

// ---------------------------

// PROSEDUR ANGKA 0–9

// ---------------------------

void angkaNol() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaSatu() {

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaDua() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaTiga() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaEmpat() {

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaLima() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaEnam() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaTujuh() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaDelapan() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void angkaSembilan() {

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

void tampilkanAngka(int num) {

switch (num) {

case 0: angkaNol(); break;

case 1: angkaSatu(); break;

case 2: angkaDua(); break;

case 3: angkaTiga(); break;

case 4: angkaEmpat(); break;

case 5: angkaLima(); break;

case 6: angkaEnam(); break;

case 7: angkaTujuh(); break;

case 8: angkaDelapan(); break;

case 9: angkaSembilan(); break;

default: angkaNol(); break;

}

}

// ---------------------------

// FUNGSI MENAMPILKAN NILAI ADC KE DISPLAY (RATA KANAN)

// ---------------------------

void tampilkanADC(int nilai) {

int ribuan = nilai / 1000;

int ratusan = (nilai % 1000) / 100;

int puluhan = (nilai % 100) / 10;

int satuan = nilai % 10;

if (nilai < 10) {

digitalWrite(digitPins[3], LOW);

tampilkanAngka(satuan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[3], HIGH);

} else if (nilai < 100) {

digitalWrite(digitPins[2], LOW);

tampilkanAngka(puluhan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[2], HIGH);

digitalWrite(digitPins[3], LOW);

tampilkanAngka(satuan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[3], HIGH);

} else if (nilai < 1000) {

digitalWrite(digitPins[1], LOW);

tampilkanAngka(ratusan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[1], HIGH);

digitalWrite(digitPins[2], LOW);

tampilkanAngka(puluhan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[2], HIGH);

digitalWrite(digitPins[3], LOW);

tampilkanAngka(satuan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[3], HIGH);

} else {

digitalWrite(digitPins[0], LOW);

tampilkanAngka(ribuan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[0], HIGH);

digitalWrite(digitPins[1], LOW);

tampilkanAngka(ratusan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[1], HIGH);

digitalWrite(digitPins[2], LOW);

tampilkanAngka(puluhan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[2], HIGH);

digitalWrite(digitPins[3], LOW);

tampilkanAngka(satuan);

delay(2);

digitalWrite(digitPins[3], HIGH);

}

}

// ---------------------------

// LOOP UTAMA

// ---------------------------

void loop() {

// ambil rata-rata 10 pembacaan untuk stabilisasi

long total = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

total += analogRead(potPin);

}

int sensorValue = total / 10;

// update hanya jika beda cukup besar

if (abs(sensorValue - lastValue) > 2) {

lastValue = sensorValue;

}

Serial.print("Nilai potensiometer: ");

Serial.println(lastValue);

// scanning berulang agar tampilan solid

for (int i = 0; i < 100; i++) {

tampilkanADC(lastValue);

}

}

### Evaluasi dan Penugasan

- Modifikasi: Gabungkan Percobaan B dan D. Jika potensiometer diputar hingga maksimal, buat display menampilkan tulisan "FULL" (modifikasi pola segmen).

- Analisis: Mengapa penggunaan delay(1000) di dalam void loop pada Percobaan D akan merusak tampilan pada display? Jelaskan solusinya.

- Analisis Kode: Mengapa kita harus memberikan perintah digitalWrite(dig[i], HIGH) setelah melakukan delay(3)? Apa yang akan terjadi jika baris tersebut dihapus?

- Eksperimen: Ubah angka 3026 pada kode di atas menjadi 4 digit terakhir NIM Anda masing-masing. Amati hasilnya.

- Logika: Jika kita ingin menambahkan tanda titik (Decimal Point) di antara angka 30 dan 26 (sehingga tampil 30.26), pin digital nomor berapa yang harus diberi logika HIGH? (Rujuk pada tabel wiring Pin 9).

### Tugas tambahan (jika waktu cukup)

### ‘DISPLAY TANGGAL PRAKTIKUM’

Instruksi: Buatlah sebuah program mandiri (bukan penggalan) untuk menampilkan angka 3026 (yang merepresentasikan tanggal 30 dan tahun 2026) secara solid dan stabil pada modul 7-segment 4-digit.

Persyaratan Kode:

- Wajib menggunakan fungsi/prosedur cetakPola() atau sejenisnya agar kode efisien.

- Menggunakan teknik scanning dengan delay yang tepat (1 - 5ms) agar tampilan tidak berkedip (flicker).

- Seluruh pin digital (2-13) harus diinisialisasi dengan benar di dalam void setup().