# LEMBAR PRAKTIKUM 4

Mata Kuliah: Mikrokontroler (SB-ITO-001)
Topik: Running Text pada Display 7-Segmen 4 Digit (Scanning Manual, Dukungan Huruf A–Z dan Angka 0–9)
Waktu: 2 × 50 Menit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Pengampu: Dr. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.
Tanggal Praktikum: ............................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

- CPL-05-IFSB: Lulusan mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang melibatkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk sistem tertanam (embedded systems).

- CPMK-05-11-IFSB: Mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik scanning manual untuk menampilkan teks berjalan pada display 7-segmen, serta memahami pemetaan segmen untuk huruf A–Z dan angka 0–9.

## II. TEORI DASAR

- Display 7-Segmen: Terdiri dari 7 LED (a–g) dan 1 titik (dp). Dengan teknik multiplexing, beberapa digit dapat ditampilkan bergantian sehingga terlihat solid.

- Scanning Manual: Digit diaktifkan satu per satu dengan delay kecil (2–5 ms). Jika dilakukan cepat, mata manusia melihat tampilan stabil.

- Running Text: Teks ditampilkan bergeser dari kanan ke kiri dengan memanfaatkan array karakter dan fungsi pemetaan huruf/angka.

- Pemetaan Karakter: Setiap huruf A–Z dan angka 0–9 memiliki pola segmen tertentu. Misalnya, huruf "A" menyalakan segmen a, b, c, e, f, g.

- Delay Animasi: Mengatur kecepatan pergeseran teks (misalnya 500 ms per langkah).

## III. ALAT DAN BAHAN

- Board Mikrokontroler (Arduino Uno / sejenisnya)

- Modul Master Micro Arduino V2 dengan 4-digit 7-segmen

- Kabel USB Data

- Kabel Jumper Female-to-Female

## IV. TABEL KONEKSI STANDAR (WIRING)

| Arduino Uno Pin | Modul I/O Pin | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 2–9 | CN5 (a–h) | Segmen a–h |
| 10 | CN4 – D1 | Digit 1 |
| 11 | CN4 – D2 | Digit 2 |
| 12 | CN4 – D3 | Digit 3 |
| 13 | CN4 – D4 | Digit 4 |
| 5V, GND | CN1 | Power & Ground |

## V. LANGKAH PERCOBAAN

### A. Inisialisasi Pin

- Inisialisasi pin segmen (2–9) sebagai OUTPUT.

- Inisialisasi pin digit (10–13) sebagai OUTPUT.

### B. Prosedur Clear Segmen

void clearSeg() {

for (byte i = 2; i <= 9; i++) {

digitalWrite(i, HIGH);  // semua segmen mati

}

}

### C. Pemetaan Karakter

- Buat fungsi angka0() … angka9() dan hurufA() … hurufZ() sesuai pola segmen.

- Contoh huruf A:

void hurufA() {

digitalWrite(2, LOW); // a

digitalWrite(3, LOW); // b

digitalWrite(4, LOW); // c

digitalWrite(5, HIGH); // d mati

digitalWrite(6, LOW); // e

digitalWrite(7, LOW); // f

digitalWrite(8, LOW); // g

}

### D. Menampilkan Karakter di Digit

void tampilkanKarakter(int digit, char c) {

// Matikan semua digit

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(13, HIGH);

// Aktifkan digit tertentu

if (digit == 1) digitalWrite(10, LOW);

if (digit == 2) digitalWrite(11, LOW);

if (digit == 3) digitalWrite(12, LOW);

if (digit == 4) digitalWrite(13, LOW);

// Panggil fungsi huruf/angka sesuai karakter

switch (c) {

case 'A': hurufA(); break;

case 'B': hurufB(); break;

case '0': angka0(); break;

// dst...

default: clearSeg(); break;

}

}

### E. Running Text

void loop() {

int d = 3;            // delay scanning per digit

int stepDelay = 500;  // jeda antar langkah animasi (ms)

char teks[] = { 'S','T','M','I','K',' ','B','A','N','J','A','R','B','A','R','U' };

int panjang = sizeof(teks);

for (int offset = 0; offset <= panjang + 3; offset++) {

unsigned long start = millis();

while (millis() - start < stepDelay) {

for (int digit = 1; digit <= 4; digit++) {

int idx = offset + digit - 4;

if (idx >= 0 && idx < panjang) {

tampilkanKarakter(digit, teks[idx]);

} else {

clearSeg();

}

delay(d);

}

}

}

}

## VI. PENUGASAN & EVALUASI

- Modifikasi teks berjalan menjadi nama Anda sendiri.

- Ubah kecepatan animasi (stepDelay) dan amati perbedaan kehalusan pergeseran.

- Tambahkan angka tahun (misalnya "2026") setelah teks berjalan.

- Jelaskan bagaimana teknik scanning membuat tampilan terlihat solid meskipun digit menyala bergantian.

## VII. SYARAT PELAPORAN LMS

- Identitas: Nama & NIM (laporan individu).

- Foto: 1 foto di depan alat praktikum.

- Tabel: Lampirkan tabel pemetaan segmen untuk huruf/angka yang digunakan.

- Tautan Video: Demonstrasi teks berjalan dengan nama pribadi dan variasi kecepatan.