# LEMBAR PRAKTIKUM 5

Mata Kuliah		: Mikrokontroler (SB-ITO-001)

SKS / Semester	: 3 SKS / Semester IV

Dosen Pengampu	: Dr. Budi Rahmani, S.Pd., M.Kom.

Materi:		 Antarmuka Membran Keypad 4x4 dan LCD 16x2 Paralel dan I2C

pada  Arduino Mega 2560

Sasaran Kelas	: Kelas 46 dan Kelas 47

Alokasi Waktu	: 3 x 50 Menit

### I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

- CPL-05-IFSB (Sikap & Keterampilan Umum): Lulusan mampu merancang dan mengembangkan solusi teknologi yang melibatkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk sistem tertanam (embedded systems) secara mandiri, bermutu, dan terukur.

- CPMK-05-11-IFSB (Pengetahuan & Keterampilan Khusus): Mahasiswa mampu mengimplementasikan pembacaan input matriks pada keypad 4x4, menangani efek getaran mekanis (debouncing), serta mengintegrasikan sistem penampil informasi (display interface) secara paralel pada LCD 16x2 menggunakan mikrokontroler ATmega2560.

### II. TEORI DASAR

#### 1. Membran Keypad 4x4 (Matriks)

Keypad matriks 4x4 merupakan perangkat input mekanis yang memiliki 16 tombol switch tekan. Dibandingkan dengan menghubungkan 16 tombol secara individual yang akan menghabiskan 16 pin I/O mikrokontroler, metode matriks menyusun tombol ke dalam susunan 4 baris (Rows) dan 4 kolom (Columns) sehingga hanya memerlukan 8 pin I/O.

Proses pembacaan tombol dilakukan dengan teknik pemindaian (scanning). Mikrokontroler akan memberikan logika LOW pada salah satu baris secara bergantian, kemudian membaca kondisi logika pada pin kolom. Pertemuan antara baris dan kolom yang bernilai aktif menandakan bahwa koordinat tombol tersebut sedang ditekan. Untuk menghindari pembacaan ganda akibat getaran mekanis saklar, digunakan fitur anti-bouncing (debounce time) dalam pemrograman.

#### 2. LCD 16x2 Parallel

LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 adalah modul penampil data teks yang terdiri atas 2 baris, di mana masing-masing baris dapat menampung 16 karakter (total 32 karakter). Layar ini diakses menggunakan mode komunikasi Paralel 4-bit melalui pustaka standar LiquidCrystal.h. Komunikasi paralel ini memanfaatkan pin kontrol utama seperti Register Select (RS) untuk membedakan instruksi/data, Enable (E) untuk memulai sinkronisasi, serta 4 jalur data (D4, D5, D6, D7) tanpa memerlukan modul I2C tambahan.

### III. ALAT DAN BAHAN

- Komputer/Laptop yang terinstal aplikasi Arduino IDE (Versi 2.3.8 atau versi terbaru).

- Board Modul Master Micro V2 (berbasis chip ATmega2560 / Arduino Mega 2560 Pro Mini).

- Modul Membran Keypad 4x4.

- Modul LCD Character 16x2.

- Kabel Data USB (Type-B mini/micro sesuai spesifikasi board).

- Kabel Jumper Female-to-Female secukupnya.

### IV. TABEL KONEKSI WIRING HARDWARE

Perhatian: Pastikan power USB dicabut dari laptop saat Anda menyusun rangkaian kabel jumper di bawah ini demi keamanan komponen.

#### Tabel 1. Koneksi Standar Keypad 4x4 ke Arduino Mega

| Pin Arduino Mega | Jalur Soket Master Micro | Fungsi Komponen (Keypad) |
| --- | --- | --- |
| Pin 17 | CN3 - R1 | Baris 1 (Row 1) |
| Pin 19 | CN3 - R2 | Baris 2 (Row 2) |
| Pin 21 | CN3 - R3 | Baris 3 (Row 3) |
| Pin 23 | CN3 - R4 | Baris 4 (Row 4) |
| Pin 25 | CN3 - C1 | Kolom 1 (Column 1) |
| Pin 27 | CN3 - C2 | Kolom 2 (Column 2) |
| Pin 29 | CN3 - C3 | Kolom 3 (Column 3) |
| Pin 31 | CN3 - C4 | Kolom 4 (Column 4) |

#### Tabel 2. Koneksi Pin LCD 16x2 Paralel ke Arduino Mega

| Pin Arduino Mega | Modul LCD Master Micro | Fungsi Komponen (LCD) |
| --- | --- | --- |
| Pin 3 | Pin RS | Register Select |
| Pin 5 | Pin E | Enable |
| Pin 7 | Pin D4 | Jalur Data 4 (Data 4) |
| Pin 9 | Pin D5 | Jalur Data 5 (Data 5) |
| Pin 11 | Pin D6 | Jalur Data 6 (Data 6) |
| Pin 13 | Pin D7 | Jalur Data 7 (Data 7) |
| +5V & GND | Blok VCC & GND CN1 | Jalur Daya Tegangan Listrik |

### V. LANGKAH-LANGKAH PERCOBAAN

#### Percobaan A: Instalasi Library Keypad pada Arduino IDE

- Jalankan software Arduino IDE di PC atau laptop Anda.

- Akses menu Library Manager (bisa dengan menekan pintasan tombol Ctrl + Shift + I).

- Ketik kata kunci "Keypad" pada kolom pencarian.

- Cari library berjudul "Keypad" oleh Mark Stanley & Alexander Brevig, lalu klik tombol Install.

- Untuk library LiquidCrystal tidak perlu diinstal lagi karena merupakan pustaka bawaan standar.

#### Percobaan B: Pemrograman Pembacaan Keypad 4x4 via Serial Monitor

- Hubungkan kabel sesuai dengan Tabel 1.

- Buat file berkas baru (New Sketch) dan ketik kode program berikut:

C++

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{ '1', '2', '3', 'A' },

{ '4', '5', '6', 'B' },

{ '7', '8', '9', 'C' },

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

// byte rowPins[ROWS] = { 17, 19, 21, 23 };   // pin baris keypad

// byte colPins[COLS] = { 25, 27, 29, 31 };   // pin kolom keypad

byte rowPins[ROWS] = { 3, 5, 7, 9 };   // pin baris keypad

byte colPins[COLS] = { 11, 13, 15, 17 };   // pin kolom keypad

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {

Serial.begin(115200);

keypad.setDebounceTime(50);   // atur debounce agar tidak ganda

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY) {   // hanya jika ada tombol valid

Serial.print("Key Pressed : ");

Serial.println(key);

}

}

Serial.println(key);

}

}

- Lakukan proses Verify, lalu lanjutkan dengan mengunggah ke perangkat.

- Buka jendela Serial Monitor, lalu setel kecepatan data menjadi 115200 baud. Tekan tombol apa pun dan pastikan karakter muncul dengan benar.

#### Percobaan C: Integrasi Keypad 4x4 dengan Display Tampilan LCD 16x2

- Pertahankan kabel keypad dan tambahkan kabel jumper untuk LCD sesuai panduan Tabel 2.

- Tuliskan kode program penggabungan berikut ini:

C++

#include <Keypad.h>

#include <LiquidCrystal.h>

// Definisi pin LCD secara paralel: RS, E, D4, D5, D6, D7

LiquidCrystal lcd(3, 5, 7, 9, 11, 13);

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{ '1', '2', '3', 'A' },

{ '4', '5', '6', 'B' },

{ '7', '8', '9', 'C' },

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

byte rowPins[ROWS] = { 17, 19, 21, 23 };

byte colPins[COLS] = { 25, 27, 29, 31 };

Keypad kpd = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {

lcd.begin(16, 2); // Mengaktifkan LCD 16 kolom x 2 baris

lcd.print("MIKROKONTROLER");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("STMIK BANJARBARU");

kpd.setDebounceTime(50); // Mengatur kestabilan deteksi tombol (50 ms)

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.print("Silakan Tekan...");

}

void loop() {

char key = kpd.getKey();

if (key != NO_KEY) {

lcd.clear();

lcd.print("Tombol Aktif:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Karakter -> ");

lcd.print(key); // Menampilkan karakter di baris ke-2 LCD

}

}

}

}

- Lakukan kompilasi dan unggah program. Amati pergerakan tampilan teks pada komponen LCD saat tombol ditekan.

### VI. PERCOBAAN MANDIRI / TUGAS EKSPLORASI REKONFIGURASI PIN

Untuk menguji pemahaman logika pemetaan pin, lakukan eksperimen rekonfigurasi penempatan pin I/O secara mandiri sebagai berikut:

#### 1. Instruksi Perubahan Wiring Fisik Baru

- Lepaskan terlebih dahulu modul LCD 16x2 dari papan sirkuit untuk menghindari konflik pin data.

- Cabut seluruh kabel koneksi keypad lama, lalu pindahkan secara berurutan menuju pin-pin digital: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17 mengikuti panduan tabel di bawah:

| Pin Arduino Mega 2560 | Jalur Soket Master Micro | Fungsi Komponen (Keypad) |
| --- | --- | --- |
| Pin 3 | CN3 - R1 | Baris 1 (Row 1) |
| Pin 5 | CN3 - R2 | Baris 2 (Row 2) |
| Pin 7 | CN3 - R3 | Baris 3 (Row 3) |
| Pin 9 | CN3 - R4 | Baris 4 (Row 4) |
| Pin 11 | CN3 - C1 | Kolom 1 (Column 1) |
| Pin 13 | CN3 - C2 | Kolom 2 (Column 2) |
| Pin 15 | CN3 - C3 | Kolom 3 (Column 3) |
| Pin 17 | CN3 - C4 | Kolom 4 (Column 4) |

#### 2. Pengujian Awal (Kode Program Lama)

- Jangan mengubah kode program Anda terlebih dahulu. Tetap gunakan file program dari Percobaan B (yang pin-nya masih terkonfigurasi di pin 17 - 31).

- Unggah program tersebut ke IC ATmega2560.

- Buka Serial Monitor (115200 baud), lalu coba tekan tombol keypad.

- Pertanyaan Analisis: Apakah ada tampilan karakter yang muncul di Serial Monitor? Jelaskan secara logis mengapa hasilnya demikian dalam laporan Anda!

#### 3. Penyesuaian Program dengan Koneksi Fisik Baru

- Instruksikan mikrokontroler agar mengenali susunan pin baru tersebut dengan memodifikasi baris deklarasi array variabel pin pada Arduino IDE.

- Sesuaikan nilai konstanta di dalam array rowPins dan colPins agar selaras dengan posisi fisik yang baru seperti contoh di bawah ini:

C++

}

}

- Unggah ulang kode program yang baru ini, lalu uji kembali performa keypad Anda melalui Serial Monitor.

### VII. PENUGASAN ESSAY & EVALUASI MANDIRI

- Modifikasi Program Identitas: Ubah algoritma program pada Percobaan C (Integrasi LCD) sehingga jika tombol '1' ditekan, LCD menampilkan nama lengkap Anda. Jika tombol '2' ditekan, LCD akan menampilkan NIM Anda.

- Analisis Debouncing: Lakukan eksperimen mengubah parameter fungsi anti-getar. Ganti nilai pada sintaks kpd.setDebounceTime(50); menjadi 10, kemudian tes responnya. Selanjutnya ubah nilainya menjadi 500 dan tes kembali. Uraikan perbedaan mendasar efek debouncing dari kedua nilai tersebut saat tombol ditekan cepat.

- Tugas Teori: Berikan kesimpulan dan penjelasan ilmiah mengapa pendefinisian pin hardware dalam perangkat lunak (software configuration) harus selalu sinkron dengan pemasangan kabel fisik (hardware wiring).

### VIII. KRITERIA PENILAIAN LAPORAN (RUBRIK PENILAIAN)

Laporan praktikum akan dinilai berdasarkan komponen-komponen penilaian berikut:

- Format & Sistematika Laporan (Bobot 20%): Kerapian dokumen, kesesuaian template laporan, kejelasan penulisan Nama, NIM, dan Kelas (Kelas 46 / Kelas 47).

- Analisis Pengujian & Jawaban Tugas (Bobot 40%): Ketajaman isi analisis pada percobaan mandiri penyesuaian pin, kelengkapan tangkapan layar (screenshot) Serial Monitor, serta kualitas jawaban essay.

- Kesesuaian Kode Program Modifikasi (Bobot 20%): Kode program bebas dari kesalahan sintaks (error) dan berfungsi menampilkan Nama/NIM sesuai instruksi penugasan.

- Dokumentasi Video Demo & Foto (Bobot 20%): Keberadaan foto bukti fisik mahasiswa di depan alat serta kejelasan link video demonstrasi alat (Google Drive/YouTube).

### IX. KETENTUAN PELAPORAN (LMS STMIK BANJARBARU)

- Format File: Laporan dikumpulkan dalam berkas tunggal berformat PDF.

- Batas Waktu: Laporan wajib diunggah ke portal LMS paling lambat 1 minggu setelah praktikum selesai dilaksanakan. Keterlambatan akan berdampak pada pengurangan nilai secara proporsional.

Kode program lengkap tanpa LCD:

// PRAKTIKUM KE-5 KULIAH DARING MIKROKONTROLER

// MODUL ARDUINO MEGA 2560 PRO MINI dan MEMBRAN KEYPAD 4X4

// ANTI BOUNCHING

// KELAS 46-47 REGULER SORE

// 21 MEI 2026

// PENGAMPU: BUDI RAHMANI

#include <Keypad.h>

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{ '1', '2', '3', 'A' },

{ '4', '5', '6', 'B' },

{ '7', '8', '9', 'C' },

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

// byte rowPins[ROWS] = { 17, 19, 21, 23 };   // pin baris keypad

// byte colPins[COLS] = { 25, 27, 29, 31 };   // pin kolom keypad

byte rowPins[ROWS] = { 16, 18, 20, 22 };   // pin baris keypad

byte colPins[COLS] = { 24, 26, 28, 30 };   // pin kolom keypad

// byte rowPins[ROWS] = { 3, 5, 7, 9 };   // pin baris keypad

// byte colPins[COLS] = { 11, 13, 15, 17 };   // pin kolom keypad

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {

Serial.begin(115200);

keypad.setDebounceTime(50);   // atur debounce agar tidak ganda

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY) {   // hanya jika ada tombol valid

Serial.print("Key Pressed : ");

Serial.println(key);

}

}

// Praktikum 5 - MIkrkontroler

// Uji I2C LCD

// kelas 46-47 - Prodi Tek. Informatika

// Tanggal 4 Juni 2026

// Pengampu Budi R

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()

{

lcd.init();                      // initialize the lcd

lcd.init();

// Print a message to the LCD.

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Mikrokontroler");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Kelas 46!");

}

void loop()

{

}

// PRAKTIKUM KE-5  KULIAH DARING MIKROKONTROLER

// MODUL ARDUINO MEGA 2560 PRO MINI dan MEMBRAN KEYPAD 4X4

// ANTI BOUNCHING

// KELAS 46-47 REGULER SORE

// 4 Juni 2026

// PENGAMPU: BUDI RAHMANI

#include <Keypad.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{ '1', '2', '3', 'A' },

{ '4', '5', '6', 'B' },

{ '7', '8', '9', 'C' },

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

// byte rowPins[ROWS] = { 17, 19, 21, 23 };   // pin baris keypad

// byte colPins[COLS] = { 25, 27, 29, 31 };   // pin kolom keypad

byte rowPins[ROWS] = { 5, 7, 9, 11 };  // pin baris keypad

byte colPins[COLS] = { 13, 15, 17, 19 };  // pin kolom keypad

// byte rowPins[ROWS] = { 3, 5, 7, 9 };   // pin baris keypad

// byte colPins[COLS] = { 11, 13, 15, 17 };   // pin kolom keypad

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {

Serial.begin(115200);

keypad.setDebounceTime(50);  // atur debounce agar tidak ganda

lcd.init();  // initialize the lcd

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Mikrokontroler");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Kelas 46!");

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key != NO_KEY) {  // hanya jika ada tombol valid

Serial.print("Key Pressed : ");

Serial.println(key);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Tombol ditekan:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(key);

}

}